Proiect Jocuri Retro

Acest proiect consta intr-o consola portabila inspirata de celebra consola Retro Brick Game. Consola facuta de mine dispune de doua jocuri, Tetris si NFS. Arhitectura proiectului este compusa din Arduino Mega si un ESP32. Arduino Mega se ocupa cu logica celor doua jocuri iar ESP32 se ocupa cu prelucrarea scorurilor jocurilor si afisarea acestora pe o pagina web.

Lista de componente:

- Arduino Mega

- ESP32

- Un ecran OLED

- 3 butoane

- Rezistente

Proiectul meu consta intr-un State Machine care ne asigura ca in functia loop() se executa doar meniul sau doar un joc, asa ca am folosit un case care decite ce functie este apelata in functie de starea curenta.

Logica jocului Tetris:

- Harta: O matrice board[20][10] care stocheaza starea tablei de joc;

- Piese: Avem 7 piese de 4 pe 4 stocate in shapes[7][4][4];

- Coliziuni: functia isValid() determina daca mutarea urmatoare nu este realizabila (se suprapune cu table sau iese din ecran) atunci este anulata

- Generare de piese: functia newPiece() alege random una din piesele disponibile in shapes;

- Gravitatie: o data la un interval de timp este apelata functia movePiece(0,-1)  (coboara pe y), functie care cauta sa fie mutare valida si in caz afirmativ se efectueaza mutarea

- Mutarea piesei: folosind functia movePiece() putem muta piesa ori in stanga ori in dreapta

Logica jocului NFS:

- Harta: o matrice care este circulara care da impresia ca harta este infinita (folosim un contor, mapOffset care este modulo 30)

- Coliziune: functia wallColision() determina daca urmatoarea mutare suprapune masina cu harta

In momentul in care un joc se termina, scorul calculat este trimis prin comunicarea UART catre ESP32(ex: TETRIS:1500). Acesta interpreteaza mesajul primit si il insereaza in vectorul de scoruri, iar apoi vectorul este sortat descrescator si apoi este afisat sub forma de tabel.